## Замена переднего пояса

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Во время монтажа/демонтажа переднего бампера будьте осторожны, чтобы не поцарапать сам передний бампер и кузов автомобиля.

- Наденьте защитные перчатки.

| 1. | Выкрутите винты (А) и снимите фиксаторы (В). затем снимите передний пояс (С). Расположения фиксаторов: Винт, 1A: Фиксатор, 2BABCB |
| --- | --- |

| 2. | Установите пояс в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание на следующее: - Проверьте на предмет повреждений или побеления от нагрузки зажимы и при необходимости замените их на новые. - Надежно закрепите фиксаторы. |
| --- | --- |

## Удаление/установка переднего бампера

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Снятие/установка переднего бампера осуществляется вдвоем с помощником.

- При снятии компонентов используйте набор инструментов для обивки или похожие.

- Во время монтажа/демонтажа переднего бампера будьте осторожны, чтобы не поцарапать сам передний бампер и кузов автомобиля.

- Наденьте защитные перчатки.

| 1. | Снимите передний пояс. |
| --- | --- |

| 2. | Выкрутите болты (А) и фиксаторы (В), удерживающие передний бампер (С). ABAB6 x 1.0 mm 9.8 N·m (1.0 kgf·m)CРасположения фиксаторов: Болт, 2A: Фиксатор, 2B |
| --- | --- |

| 3. | Открутите винты (А) и отсоедините фиксаторы (В) с обеих сторон. Расположения фиксаторов: Винт, 2A: Фиксатор, 2BBA |
| --- | --- |

| 4. | Аккуратно выньте передний край задней колесной ниши (А), чтобы отцепить крюки (В). Расположения фиксаторов: Фиксатор, 3C: Фиксатор, 1DAB(2) СD (5)(3) С(4) С(1) |
| --- | --- |

| 5. | Действуйте снизу до середины колесной ниши, поднимите часть зажима протектора колесной ниши специальным инструментом, чтобы расцепить фиксаторы (C, D). ПРИМЕЧАНИЕ: Не повредите окрашенную часть вокруг отверстия зажима на переднем крыле во время снятия зажима. Если повредили окрашенную часть, почините ее краской для подкраски, чтобы защитить это место от коррозии. |
| --- | --- |

| 6. | Повторите с 4 по 5 шаг на другой стороне переднего бампера, чтобы освободить протектор передней колесной арки от переднего бампера. |
| --- | --- |

| 7. | Вставьте техническую салфетку (А) между протекторами (В) колесной арки и кузовом с обеих сторон. Отверните винты крепления переднего бампера (С) с обеих сторон. Расположения фиксаторов: Винт, 2ABC |
| --- | --- |

| 8. | Потяните передний бампер (А) около колесных ниш, чтобы вынуть его из крючков (В) и боковых фиксаторов (С). ABC |
| --- | --- |

| 9. | Вынимая часть бампера рядом с колесной нишей из бокового фиксатора (А), с помощью ассистента потяните передний бампер, чтобы снять его с крючков (В), расположенных на верхней угловой балке (С). CBAB |
| --- | --- |

| 10. | С помощью ассистента потяните задний бампер (А), чтобы снять его с крючков (В), расположенных на кронштейне (С) переднего бампера, и, если установлено, отсоедините разъемы (D) передних противотуманных фар. ABCFDEFGD |
| --- | --- |

| 11. | Для некоторых моделей: При закреплении фиксирующей пластины (Е) потяните трубку (F) омывателя фар, чтобы отсоединить ее от раструба (G) привода омывателя фар. |
| --- | --- |

| 12. | Установка заднего бампера выполняется в порядке обратном снятию. Обратите внимание на следующее: - Если на автомобиль установлены противотуманые фары и омыватели основных фар, то не забудьте подсоединить разъемы противотуманных фар и подсоединить трубопровод для омывания фар. - Убедитесь, что передний бампер полностью вошел в сцепление с крючками (расположенными на боковых балках и фиксаторах) с обеих сторон автомобиля. - Проверьте на предмет повреждений или побеления от нагрузки зажимы и, при необходимости, замените их на новые. - Сильно надавите на фиксаторы и крепления для надежного соединения. |
| --- | --- |