Здесь инструкции по всем блокам по abs в самом конце.

Вот есть по поводу обнуления блока SRS: 
Стереть код можно самому. без услуг автосервиса. 
Можно работать с помощью перемычки, но лучше просто с выключателем с 2-мя припаянными проводками. 
(Инфа дана по местоположению разъема для Европеек (леворульных машин). 

1. Выключить зажигание. 
2. Найти и извлечь желтый маленький разъем, который находится над коробкой предохранителей (которая в салоне. под рулевой колонкой (слева). 
Там есть 2 желтых разъема. Наш разъем - тот что маленький. Хоть он как и большой желтый разъем вставлен в коробочку (чтоб не пылился), мы его аккуратно - вытаскиваем. (Наш желтый разъем примерно = 10 мм х 7 мм) 
3. Итак вытащили ... Далее аккуратно вставляем в разъем перемычку, а еще лучше 2 провода, ведущие на выключатель. 
4. Включить зажигание. 
5. Лампа будет гореть 6 сек. 
6. После того, как лампа погасла, быстро разъединить перемычку (не позже чем в течение 4-х секунд) 
7. Лампа SRS снова загорелась 
8. Быстро закоротить перемычку (не позже чем в течение 4-секунд) 
9.лампа SRS потухла 
10 быстро разъеденить перемычку 
11 SRS лампа мигнет дважды. Код ошибки стерт. 
12. Выключаем зажигание. 
13. Ждем 10 секунд. 
14.вставляем штекер обратно 
15. Включаем зажигание и проверям что все ОК, и лампа SRS больше не горит. 


Считываем неисправность двигателя по коду: 
Под приборной панелью со стороны водителя имееца диагностический разъем

Замыкаем 4 и 9 контакт можно с помощью проводков с выключателем на конце.

3. включаем зажигание(замок зажигания в положение II) 
4. считываем код неисправности по мигающей лампочке MIL(неисправность двигателя) 
Лампа будет мигать вспышками различной продолжительности.Коды от 1 до 9 указываюца короткими вспышками. Коды от 10 до 65 указываюца длинными(обозначающими первую цифру) и короткими(обозначающими вторую цифру)вспышками. 
Если присутствует несколько неисправностей, то их коды будут выдаваца последовательно один за другим. 
Коды нада считывать несколько раз для большей достоверности. 

Теперь коды: 
0(лампа не мигает)- Неисправность блока управления 
движком/силовой передачей(ECM/PCM) 
1-Первичный подогреваемый датчик кислорода 
3-Датчик абсолютного давления в коллекторе(МАР) 
4-Датчик угла поворота коленвала(CKP) 
6-Датчик темпиратура охлаждающей жидкости(ЕСТ) 
7-Датчик положения дроссельной заслонки(ТР) 
8-Датчик верхней мертвой точки(TDC) 
9-Датчик положения поршня в 1 цилиндре(CYP) 
10-Датчик темпиратуры всасываемого воздуха(IAT) 
11-Регулятор состава смеси на холостом ходу(IMA)-толька для модели без нейтрализатора 
14-Клапан-регулятор подачи воздуха на холостом ходу(IAC) 
17-Датчик скорости автомобиля(VSS) 
41-Нагревательный элемент первичного подогреваемого датчика кислорода-толька для модели с нейтрализатором 
59-Датчик темпиратуры выхлопных газов(TGT)-толька для модели c нейтрализатором TWC, кроме модели KU 
63-Вторичный подогреваемый датчик кислорода-толька для модели c нейтрализатором TWC, кроме модели KU 
65-Нагревательный элемент вторичного подогреваемого датчика кислорода-толька для модели c нейтрализатором TWC, кроме модели KU 
70-Автоматическая коробка передач-толька для машин с АКПП


Коды неисправностей коробки считываюца аналогично кодам двигателя с той лиш разницей, што мигать будет лампочка D(драйв). 
Коды: 
5-(при переключении селектора в любое положение высвечиваеца диапазон D) 
- к.з.в проводе переключателя селектора 
-неисправность переключателя селектора 
6-(при переключении селектора в любое положение высвечиваеца диапазон D) 
-отсоединен разъем переключателя селектора 
-обрыв в проводе переключателя селектора 
-неисправность переключателя селектора 
30-(плохое ускорение,громкие звуки при трогании с места) 
-отсоединен разъем жгута солиноида 
-к.з. или обрыв в проводе солиноида линейного управления переключением передач 
-неисправен солиноид линейного управления переключением передач 
-обрыв цепи VB SOL 
-неисправность цепи PG 
31-(плохое ускорение,громкие звуки при трогании с места) 
-отсоединен разъем жгута солиноида 
-к.з. или обрыв в проводе солиноида линейного регулирования PH-PL 
-неисправен солиноид линейного регулирования PH-PL 
-обрыв цепи VB SOL 
-неисправность цепи PG 
32-(плохое ускорение,громкие звуки при трогании с места) 
-отсоединен разъем жгута солиноида 
-к.з. или обрыв в проводе солиноида линейного управления пусковой муфтой 
-неисправен солиноид линейного управления пусковой муфтой 
-обрыв цепи VB SOL 
-неисправность цепи PG 
33-(конкретные признаки не проявляюца) 
-отсоединен разъем жгута солиноида 
-к.з. или обрыв в проводе солиноида блокировки 
-неисправен солиноид блокировки 
-обрыв цепи VB SOL 
-неисправность цепи PG 
34-(плохое ускорение,громкие звуки при трогании с места) 
-отсоединен разъем датчика оборотов ведущего шкива 
-к.з. или обрыв в проводе датчика оборотов ведущего шкива 
- неисправен датчик оборотов ведущего шкива 
35-(плохое ускорение,громкие звуки при трогании с места) 
-отсоединен разъем датчика оборотов ведомого шкива 
-к.з. или обрыв в проводе датчика оборотов ведомого шкива 
- неисправен датчик оборотов ведомого шкива 
36-(плохое ускорение,громкие звуки при трогании с места) 
-отсоединен разъем датчика оборотов вторичного вала 
-к.з. или обрыв в проводе датчика оборотов вторичного вала 
- неисправен датчик оборотов вторичного вала 
42-(плохое ускорение,громкие звуки при трогании с места) 
-неисправность системы переключения передач 
43-(плохое ускорение,громкие звуки при трогании с места) 
-неисправность системы управления пусковой муфтой


Если Вы считали коды и устранили(как Вам кажеца) все неисправности, то самое время обнулить блок ЕСМ/РСМ. Сделать ето оч просто: 
1 Выньте уже перемычку из диагностическова разъема и выключите наконец зажигание-та(ЕТНАДА ДАВНО УЖЕ СДЕЛАТЬ) 
-поверните ключ зажигания в положение OFF 
2 Выньте на 10 секунд предохранитель BACK UP из коробки предохранителей под приборной панелью. Ет десятое место в нижнем ряду. Предохранитель 7,5 А. 
3 И будет Вам великое щастье!  А проще скинуть клемму аккамулятора.

Но не всем. Если у Вас АКПП, то при обнулении блока ЕСМ/РСМ сотреца сигнал обратной связи по управлению пусковой муфтой. 
Ево надо ввести снова Для етова: 
1 Прогрейте движек до включения вентилятора радиатора. 
2 Отключите все потребители тока(можна оставить толко ближний свет фар) 
3 Переключитесь в положение D 
4 Разгонитесь на ровной дороге(без подъемов и спусков) до 60км/ч 
5 Отпустите педаль газа и замедляйтесь без нажатия педали тормоза в течении 5 секунд 
6 Указанные выше процедуры лучше проделать несколько раз. 
7 Теперь и у Вас великое щастье

Считывание кодов АБС происходит аналогично кодам двигателя с той лиш разницей, што теперь мигать будет лампочка ABS. 
Условия тестирования: 
1 Автомобиль стоит на месте 
2 диагностический разъем замкнут перемычкой 
3 зажигание включено(положение II) 
4 педаль тормоза отпущена 
При нарушении хотябы одного условия блок АБС переходит в рабочий режим 

Коды: 
11-Обрыв или к.з. проводки переднего правого колесного датчика 
13-Обрыв или к.з. проводки переднего левого колесного датчика 
15-Обрыв или к.з. проводки заднего правого колесного датчика 
17-Обрыв или к.з. проводки заднего левого колесного датчика 
12-Электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами переднего правого колесного датчика 
14-Электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами переднего левого колесного датчика 
16-Электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами переднего заднего правого колесного датчика 
18-Электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами заднего левого колесного датчика 
31-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(передняя правая впуск(FR-IN)) 
32-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(передняя правая выпуск(FR-OUT)) 
33-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(передняя левая впуск(FL-IN)) 
34-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(передняя левая выпуск(FL-OUT)) 
35-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(задняя правая впуск(RR-IN)) 
36-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(задняя правая выпуск(RR-OUT)) 
37-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(задняя левая впуск(RL-IN)) 
38-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(задняя левая выпуск(RL-OUT)) 
51-неисправность электродвигателя 
52-электродвигатель залип в отключенном состоянии 
53-электродвигатель залип во включенном состоянии 
61-высокое или низкое напряжение зажигания 

Коды выдаюца не в порядке возникновения, а в порядке возрастания. 
После считывания кодов не забудьте вынуть перемычку из диагностического разъема и вернуть все в исходное.

Обнуление блока АБС происходит следующим образом:

Если нарушите последовательность операций или временные интервалы код не сотреца 
1-зажигание выключено 
2-замкните перемычкой уже извесный Вам диагностический разъем  4 и 9 контакт

3-нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее втаком положении 
4-при нажатой педали тормоза включите зажигание(положение II) 
-индикатор(лампочка ABS) погаснет через 2 секунды 
5-после погасания индикатора отпустите педаль тормоза 
-индикатор загорица через 4 секунды 
6-после загорания индикатора снова нажмите педаль тормоза и удерживайте ее в таком положении 
-индикатор погаснет через 4 секунды 
7-после погасания индикатора снова отпустите педаль тормоза 
-через 4 секунды индикатор мигнет 2 раза на 0,3 секунды и коды будут стерты 
8-отключите зажигание, выньте перемычку и верните все в исходное 
удачи, ребята

Сам все проверял на своей машине все работает.