Редакция от 29.11.2010

Модем  Huawei 1550 от MTC.  Контракт МТС Коннект.

- Проверка его на режим работы "только Модем". Проверял через выложенную в теме программу "tool_PortSwitch" и на всякий случай через HyperTerminal ( командой AT а затем AT^U2DIAG=0).

- Прошивка головы 1.28 (процессор ARM). Поставил на нее оболочку с кнопкой интернета от Maf (см. выше в теме)

- Скопировал USBSERALG.dll в StaticStore и на всякий случай в NAND FLASH

- Вставка модема в USB порт. Ставил на всякий случай без сим карты, но думаю, это не важно

- Появился запрос на ввод пути к драйверу. Обязательно писать в NAND FLASH! Ввести без пробелов \NAND FLASH\USBSERALG.dll.

- С помощью проги RegEdit:

- Проверка, что модем переведен в нужный режим: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1] OTGPortMode=3 (Главное чтобы здесь не было 0)

- Смена параметров

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_40 97_0\Default\Default\USB_SER_ALG]

"FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc"

"UsbMode"=dword:00000001  (было 1)

"SendEndp"=dword:00000001 (было 2)

"ReceiveEndp"=dword:00000082 (было 83)

"ClassEndp"=dword:00000003  (было 81)

"DeviceType"=dword:00000001

"Tsp"="Unimodem.dll"

"Prefix"="COM"

"Dll"="/nand flash/usbseralg.dll"

- Далее переходим к созданию соединения. Start – Settings – Network and Dial-up Connection

Make new Connection: (вводим любое имя)

Выбираем модем: (Huawei mobile,cdc)

В соответствующих закладках (опций Configure ) должно быть:

Baud Rate 115200

Data Bits 8

Parity None

Stop Bits 1

Flow Control HardWare

Все поля раздела Terminal – отключены

В закладке TCP/IP setting –, ОТКЛЮЧЕНы должны быть Software compression и IP –header compression

Теперь самое главное  в TCP/IP setting:

Закладка Name Servers – НЕ выбирать Use server assigned addresses

Явно ввести главный и вторичный DNS  213.087.000.001 и 213.087.001.001

По поводу IP пробовал либо автомат, либо 000.000.000.000. Оба варианта работают. Где меньше срывов соединения – пока не определил

Next

В поле  Phone number  и тп

Kоды и номер дозвона оператора: Вводил только *99# .

Код страны и города НЕ вводить.

Галок на строках   Force…. Нет.

В поле Extra dial-string modem commands ввёл (без пробелов)

+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"

Создав соединение, запускаем его,

Вводим логин mts и пароль mts:

Жмём Connect и мы в интернете